# ＮＣフライス盤による加工

１・１　　目的	4-2

１・２　　使用機械	4-2

１・３　　ＮＣフライス盤の概略図	4-2

１・４　　ＮＣフライス盤の操作方法	4-2

１・１　目的

ＮＣ工作機械の操作方法を理解し、ＣＡＭで変換されたＮＣプログラムにより実際の加工を行う。

１・２　使用機械

ＮＣフライス盤　　　　大隈豊和　ＦＭＢ－４００

＜注意＞

・運転中のＮＣ工作機械は動きが突然速くなることがあるので、テ－ブル移動範囲内

にみだりに近づかないこと。

・誰かが操作盤を操作している時は、運転中でなくても機械に触れないこと。

１・３　ＮＣフライス盤の概略図

ＮＣフライス盤の概略図および、各部の名称を図４・１に示す。

図４・１　ＮＣ工作機械の概要

１・４　ＮＣフライス盤の操作方法

（１）運転準備

・機械の主電源を入れる。

・操作盤にあるＮＣ電源を入れる。

（２）加工プログラムの準備

・操作盤に内蔵されているフロッピ－ドライブよりＮＣフライス盤に転送する。

（３）加工開始点への移動

・加工開始点は一般的には安全のため、工作物からある程度離れた場所に設定する。実習では工作物左奥の角、Ｚ（＋）方向 100mmの点を加工開始点とする。操作盤にはヘッドの座標を表示する機能があるのでそれを用いる。

・工具顕微鏡などの測定器を使って工作物のＸ・Ｙ座標を測定，記録する。

- Ｚ座標を測定するには、刃物の先端からの距離が必要なので、測定器を切削工具に交換する。

＊切削工具は、ボ－ルエンドミルを使用

・主軸を回転させながら工作物表面に接触させてＺ＝０の座標を測定する。

・先ほど測定したＸ・Ｙ座標といま測定したＺ座標の値をもとに加工開始点にヘッド

を移動させる。

（４）加工

・加工プログラムを呼び出し、モ－ド選択スイッチの「自動」ボタンを押す。

・「起動」スイッチを押すとプログラムが実行され加工が始まる。